2.1.1

单位负反馈系统闭环特征方程为：

1+G(s)=0

所以：

(s+14)(s2+2s+1)+K=0

展开：

(s+14)(s+1)2+K=0
s3+16s2+29s+14+K=0

因此闭环特征方程为：

s3+16s2+29s+14+K=0

开环极点为：

p1=-14,p2=-1,p3=-1

没有开环零点。

所以根轨迹有 3 条分支，起点分别为：

-14, -1, -1

终点都在无穷远处。

渐近线交点：

σa=∑pi-∑zin-m
σa=-14-1-13
σa=-163≈-5.333

渐近线角度：

θk=(2k+1)π3

所以：

60∘, 180∘, 300∘

判断稳定范围，用劳斯判据。

特征方程：

s3+16s2+29s+14+K=0

劳斯表：

s3129s21614+Ks116×29-(14+K)160s014+K0

即：

s3129s21614+Ks1450-K160s014+K0

系统稳定要求第一列全为正：

1>0
16>0
450-K16>0
14+K>0

所以：

K<450
K>-14

若按根轨迹实验中通常讨论的正增益 K>0，则系统稳定范围为：

0<K<450

当：

K=450

时，系统临界稳定。

此时虚轴交点为：

ω=29
s=±j29≈±j5.385

如果从根轨迹图上任选一个稳定增益，例如取：

K=100

则闭环传递函数为：

Φ(s)=100s3+16s2+29s+114

闭环极点约为：

s1=-14.545
s2,3=-0.727±j2.703

其中：

-0.727±j2.703

距离虚轴最近，对系统动态响应影响最大，因此它们是一对闭环主导极点。

将远离虚轴的极点 -14.545忽略，可得近似二阶闭环传递函数：

Φ(s)≈6.875s2+1.455s+7.838

即：

Φ(s)≈6.875s2+1.455s+7.838

注意：如果在 Matlab 根轨迹图上选的不是 K=100，那么闭环极点和近似二阶传递函数会不同；但稳定范围始终是：

0<K<450

2.2

- 于是我们得到了根轨迹校正控制器的传递函数：

Gc(s)=Ks+7s+24

其中：

K=72.698

所以：

Gc(s)=72.698s+7s+24

也可以写成：

Gc(s)=72.698s+508.886s+24
校正后系统的超调量为：

9.04%

调节时间为：

0.438s

是否满足校正要求：

是

系统是否存在稳态误差：

存在

校正后系统开环传递函数为：

Go(s)=Gc(s)G(s)
Go(s)=72.698s+7s+24⋅4.9s2-48.3
2.3

2.3 根轨迹校正Simulink仿真

根轨迹校正仿真模型

单位阶跃响应曲线：