一、实验设计改进方向

前三次实验的控制器设计没有重点考虑稳态误差的消除问题。因此，本方案在实验三频域响应校正的基础上，增加滞后校正环节，提高系统低频增益，同时尽量保持原系统的截止频率和相位裕量不发生明显恶化，从而完成“频域超前校正的稳态误差改进型实验”。

二、实验设计目标

1. 定性目标

（1）在实验三超前校正能够稳定摆杆角度的基础上，进一步改善摆杆角度控制的稳态精度。

（2）保证摆杆在进入稳摆范围后能够较快回到竖直向上平衡位置，避免持续振荡和明显发散。

（3）控制器结构应便于在 MATLAB/Simulink 中仿真，并能在实时控制模型中用 Gain 模块和 Transfer Fcn 模块实现。

（4）改进后系统应兼顾稳定性、快速性、准确性和实物可调试性。

2. 定量目标

根据实验四对综合设计性实验和稳态误差改进型实验的要求，本实验自行设定如下定量指标：

（1）摆杆角度闭环系统稳定，单位阶跃响应最终收敛；

（2）调节时间 ts ≤ 2 s，按 2% 误差带计算；

（3）超调量 Mp ≤ 15%；

（4）稳态误差由实验三校正系统的约 9.09% 降低，目标值约为 2%；

（5）频域指标尽量保持相位裕量 PM ≥ 45°，增益裕量 GM ≥ 10 dB；

（6）实时实验中摆杆可在竖直向上附近，小车无明显高频抖动，且控制量不长时间饱和。

三、实验三原频域校正方案与稳态误差分析

实验三原频域校正系统的开环传递函数为

L₃(s) = 98.57 · [(1 + 0.0817s)/(1 + 0.00813s)] · [4.9/(s² − 48.3)]

实验三按 Kp = 10 进行设计，因此稳态误差为

ess3 = 1 / (1 + Kp3) = 1 / (1 + 10) ≈ 9.09%

- 改进型控制器设计方案

1. 校正方法选择

本方案选择“超前—滞后串联校正”。其中，超前环节用于保证系统的相位裕量和响应速度，滞后环节用于提高低频增益、减小稳态误差。因为直接加入积分环节对于统相位裕量的影响较大，选择加入滞后校正。

- 2.滞后环节参数设计

ess4 = 1 / (1 + Kp4) = 2 ≈ 1.96%

Kp4 ≈ 50 = βKp3= 5 × 10

为了将稳态误差由约 9.09% 降低到约 2%，同时为了便于计算。需要将静态位置误差系数由 Kp3 = 10 提高到约 Kp4 = 50。取滞后环节低频增益倍数为 β = 5。

实验三中校正后的截止频率ωc ≈ 38.8 rad/s。

滞后环节零点频率ωz = ωc / 20 ≈ 38.8 / 20 = 1.94 rad/s

滞后环节极点频率取为

ωp = ωz / β ≈ 1.94 / 5 = 0.388 rad/s

Glag(s)=β1+sωz1+sωp

于是滞后环节为

Glag(s) = 5(1 + 0.515s) / (1 + 2.577s)

该环节在低频段提供约 5 倍增益，从而提高稳态精度；在截止频率附近的幅值接近 1，相位滞后较小，因此对原系统稳定裕量影响相对有限。

3.初步设计的矫正器

G(s)=98.57⋅0.0817s+10.00813s+1⋅2.575s+52.577s+1⋅4.9s2−48.3

4.理论计算与仿真结果

- γ4a≈52.7∘ts≈0.74sMp≈28.9%ess≈2%

- 超前环节重新整定

可以看出，加入滞后校正器后，稳态误差已经降低到约 2%2\%2%，说明滞后环节改善稳态精度是有效的。但是超调量达到约 28.9%28.9\%28.9%，明显偏大，说明系统阻尼不足，相位裕量还不够。

因此，重新整定超前环节的目标是：γ≥65∘

也就是希望系统相位裕量从原来的：γ4a≈52.7∘，提高到65度。

所以至少需要增加的相位裕量为：Δγ=65∘−52.7∘=12.3∘

实验三原超前校正器为：

Glead3(s)=1+0.0817s1+0.00813s

其标准形式为：

Glead(s)=1+aTs1+Ts

由：

实验三原超前环节最大相位超前角为：

φm3≈55∘

新的超前环节最大相位超前角取为：

φm4≈55∘+17.3∘≈72∘

φm=arcsina−1a+1

a=1+sinφm1−sinφm

φm=72∘

得到：

a=1+sin72∘1−sin72∘≈39.86

为了便于计算，取：

a=40

实验三原超前校正的最大相位超前频率约为：

ωm3≈38.8 rad/s

L₄(s) = 98.57 · [(1 + 0.16s)/(1 + 0.004s)] · [5(1 + 0.515s)/(1 + 2.577s)] · [4.9/(s² − 48.3)]

为了让新的超前校正器仍然主要作用在原系统截止频率附近，取新的最大相位超前频率为：

ωm4≈40rad/s

T=1ωma

代入：

ωm=40rad/s, a=40

得到：

T=14040≈0.00395

取：

T=0.004

于是：

aT=40×0.004=0.16

所以新的超前校正器为：

Glead4(s)=1+aTs1+Ts=1+0.16s1+0.004s

4. 改进后控制器表达式

L₄(s) = 98.57 · [(1 + 0.16s)/(1 + 0.004s)] · [5(1 + 0.515s)/(1 + 2.577s)] · [4.9/(s² − 48.3)]

clc;
clear;
close all;

s = tf('s');
G = 4.9/(s^2 - 48.3);

K = 98.57;
Glead3 = (1 + 0.0817*s)/(1 + 0.00813*s);
L3 = K*Glead3*G;
T3 = feedback(L3, 1);

Glead4 = (1 + 0.16*s)/(1 + 0.004*s);
Glag = 5*(1 + 0.515*s)/(1 + 2.577*s);
L4 = K*Glead4*Glag*G;
T4 = feedback(L4, 1);

figure;
step(T3, 'b--', T4, 'r-', 5);
grid on;
legend('实验三原频域校正', '实验四改进型校正');
xlabel('时间 / s');
ylabel('摆杆角度响应');

figure;
margin(L3);
grid on;
title('实验三原频域校正系统 Bode 图');

figure;
margin(L4);
grid on;
title('实验四改进型校正系统 Bode 图');

info3 = stepinfo(T3);
info4 = stepinfo(T4);

dc3 = dcgain(T3);
dc4 = dcgain(T4);
ess3 = abs(1 - dc3);
ess4 = abs(1 - dc4);

fprintf('实验三：超调量 = %.2f%%，调节时间 = %.3fs，稳态误差 = %.2f%%\n', ...
        info3.Overshoot, info3.SettlingTime, ess3*100);
fprintf('实验四：超调量 = %.2f%%，调节时间 = %.3fs，稳态误差 = %.2f%%\n', ...
        info4.Overshoot, info4.SettlingTime, ess4*100);

[GM3, PM3, Wcg3, Wcp3] = margin(L3);
[GM4, PM4, Wcg4, Wcp4] = margin(L4);
fprintf('实验三：PM = %.2f deg，GM = %.2f dB\n', PM3, 20*log10(GM3));
fprintf('实验四：PM = %.2f deg，GM = %.2f dB\n', PM4, 20*log10(GM4));