3.1.1练习题

clc

clear

close all

s=tf('s');

G=2/(s*(0.3*s+2)*(0.2*s+1));

figure(1)

bode(G)

grid on

title('系统Bode图')

[GM,PM,Wcg,Wcp]=margin(G);

GM_dB=20*log10(GM);

fprintf('幅值裕度 GM = %.4f\n',GM)

fprintf('幅值裕度 GM_dB = %.4f dB\n',GM_dB)

fprintf('相角裕度 PM = %.4f deg\n',PM)

fprintf('相角穿越频率 Wcg = %.4f rad/s\n',Wcg)

fprintf('幅值穿越频率 Wcp = %.4f rad/s\n',Wcp)

T=feedback(G,1);

figure(2)

step(T)

grid on

title('闭环系统单位阶跃响应')

pole(T)

结果

大致结果为：

PM≈70.72∘
GM≈11.67
GMdB≈21.34dB

稳定性分析

该系统相角裕度大于 0，幅值裕度大于 1，且幅值裕度约为 21.34dB，说明单位负反馈闭环系统稳定，并且具有一定稳定裕度。

3.1.2

程序：

clc

clear

close all

s=tf('s');

G=4.9/(s^2-48.3);

figure(1)

bode(G)

grid on

title('直线一级倒立摆系统Bode图')

figure(2)

nyquist(G)

grid on

title('直线一级倒立摆系统Nyquist图')

p=pole(G);

z=zero(G);

disp('开环系统零点：')

disp(z)

disp('开环系统极点：')

disp(p)

[GM,PM,Wcg,Wcp]=margin(G);

if isinf(GM)

GM_dB=Inf;

else

GM_dB=20*log10(GM);

end

fprintf('幅值裕度 GM = %.4f\n',GM)

fprintf('幅值裕度 GM_dB = %.4f dB\n',GM_dB)

fprintf('相角裕度 PM = %.4f deg\n',PM)

fprintf('相角穿越频率 Wcg = %.4f rad/s\n',Wcg)

fprintf('幅值穿越频率 Wcp = %.4f rad/s\n',Wcp)

T=feedback(G,1);

figure(3)

step(T)

grid on

title('单位负反馈闭环系统阶跃响应')

disp('单位负反馈闭环系统极点：')

disp(pole(T))

3.1.2 直线一级倒立摆系统频域响应分析

由传递函数

G(s)=4.9s2-48.3

可得系统分母方程为：

s2-48.3=0

解得系统极点为：

s=±48.3

即：

s1=6.9498,s2=-6.9498

由于分子为常数 4.9，所以系统没有有限零点。

因此，该系统的零极点分布为：

| 类型 | 位置 |
| --- | --- |
| 零点 | 无有限零点 |
| 左半平面极点 | s=-6.9498 |
| 右半平面极点 | s=6.9498 |

系统存在一个右半平面极点，所以开环系统本身是不稳定的。

Nyquist 图分析

由图 3-2 可知，Nyquist 曲线基本位于负实轴附近，虚部几乎为零。这是因为：

G(jω)=4.9jω)248.3

而：

jω)2=-ω2

所以：

G(jω)=4.9-ω2-48.3

即：

G(jω)=-4.9ω2+48.3

可以看出，G(jω) 始终为负实数，虚部为 0。因此 Nyquist 曲线主要分布在负实轴上。

当 ω=0时：

G(j0)=4.9-48.3=-0.1014

当 ω→∞时：

G(jω)→0-

所以 Nyquist 曲线大致从 -0.1014附近开始，沿负实轴逐渐趋近于原点。

根据奈奎斯特稳定判据判断稳定性

奈奎斯特稳定判据中，需要观察开环 Nyquist 曲线对临界点：

-1,j0

的包围情况。

从图 3-2 可以看出，Nyquist 曲线位于 -0.1014到 0 附近，没有经过 -1,j0，也没有包围 -1,j0。

因此：

N=0

其中，N 表示 Nyquist 曲线对 -1,j0点的包围次数。

但是开环传递函数有一个右半平面极点：

P=1

根据奈奎斯特稳定判据，闭环右半平面极点个数为：

Z=P-N

代入：

Z=1-0=1

所以闭环系统仍然存在一个右半平面极点，单位负反馈闭环系统不稳定。

结论

直线一级倒立摆摆杆角度系统的开环传递函数为：

G(s)=4.9s2-48.3

该系统没有有限零点，有两个极点：

s1=6.9498,s2=-6.9498

其中 s=6.9498位于右半平面，因此系统开环不稳定。

由 Nyquist 图可知，系统的 Nyquist 曲线没有包围 -1,j0点，即 N=0。由于开环系统右半平面极点数为 P=1，根据奈奎斯特稳定判据，闭环右半平面极点数为 Z=1，所以单位负反馈闭环系统不稳定。

因此，直线一级倒立摆系统摆杆角度未校正前是不稳定的，必须引入校正装置进行稳定控制。

3.2.3

clc

clear

close all

s=tf('s');

K=98.57;

G=4.9/(s^2-48.3);

G0=K*G;

figure(1)

bode(G0)

grid on

title('增加开环增益后系统Bode图')

figure(2)

nyquist(G0)

grid on

title('增加开环增益后系统Nyquist图')

[GM,PM,Wcg,Wcp]=margin(G0);

GM_dB=20*log10(GM);

fprintf('幅值裕度 GM = %.4f\n',GM)

fprintf('幅值裕度 GM_dB = %.4f dB\n',GM_dB)

fprintf('相角裕度 PM = %.4f deg\n',PM)

fprintf('相角穿越频率 Wcg = %.4f rad/s\n',Wcg)

fprintf('幅值穿越频率 Wcp = %.4f rad/s\n',Wcp)

3.2.5

任务书中取：

a=10.05
T=0.00813

超前校正装置为：

Gc(s)=1+aTs1+Ts

代入参数：

Gc(s)=1+10.05×0.00813s1+0.00813s

即：

Gc(s)=0.0817065s+10.00813s+1
3.2.6

校正后开环传递函数为：

Gk(s)=Gc(s)G0(s)

即：

Gk(s)=0.0817065s+10.00813s+1⋅98.57×4.9s2-48.3

展开为：

Gk(s)=39.4637s+482.9930.00813s3+s2-0.392679s-48.3

单位负反馈闭环传递函数为：

Φ(s)=Gk(s)1+Gk(s)

即：

Φ(s)=39.4637s+482.9930.00813s3+s2+39.0710s+434.693
3.2.7

clc

clear

close all

s=tf('s');

K=98.57;

a=10.05;

T=0.00813;

G=4.9/(s^2-48.3);

G0=K*G;

Gc=(a*T*s+1)/(T*s+1);

Gk=Gc*G0;

Phi=feedback(Gk,1);

figure(1)

margin(Gk)

grid on

title('校正后系统Bode图')

figure(2)

nyquist(Gk)

grid on

title('校正后系统Nyquist图')

figure(3)

step(Phi)

grid on

title('校正后系统单位阶跃响应')

[GM,PM,Wcg,Wcp]=margin(Gk);

GM_dB=20*log10(GM);

info=stepinfo(Phi);

fprintf('幅值裕度 GM = %.4f\n',GM)

fprintf('幅值裕度 GM_dB = %.4f dB\n',GM_dB)

fprintf('相角裕度 PM = %.4f deg\n',PM)

fprintf('相角穿越频率 Wcg = %.4f rad/s\n',Wcg)

fprintf('幅值穿越频率 Wcp = %.4f rad/s\n',Wcp)

disp('闭环阶跃响应指标：')

disp(info)

disp('校正后开环传递函数：')

Gk

disp('校正后闭环传递函数：')

Phi

disp('校正后闭环极点：')

pole(Phi)

校正后分析

按上述参数计算，校正后相角裕度约为：

PM≈55∘

满足任务书要求的 50∘左右相位裕量。校正后闭环极点均位于左半平面，因此闭环系统稳定。

3.3

一、定性分析

从仿真曲线可以看出，系统在单位阶跃信号作用下能够迅速响应，输出在 t=0后快速上升，并在短时间内超过稳态值，产生一定超调。随后系统输出逐渐衰减并趋于稳定，最终稳定在约 1.10附近。

曲线没有出现持续振荡，也没有发散，说明经过频率响应超前校正后，直线一级倒立摆摆杆角度闭环系统是稳定的。校正器提高了系统的相位裕量，使系统具有较好的动态稳定性和较快的响应速度。

但从稳态值来看，输出最终不是严格稳定在输入值 1，而是稳定在约 1.10，说明系统仍然存在一定稳态误差。这说明该频域校正器主要改善了系统稳定性和动态性能，但没有完全消除稳态误差。

二、定量分析

由仿真曲线可读出：

| 指标 | 近似数值 |
| --- | --- |
| 输入阶跃值 | 1 |
| 稳态值 y(∞) | 约 1.10∼1.11 |
| 峰值 ymax | 约 1.27 |
| 峰值时间 tp | 约 0.08s |
| 调节时间 ts | 约 0.25s∼0.30s |
| 稳态误差 ess=1-y(∞) | 约 -0.10∼-0.11 |

三、超调量计算

超调量按稳态值计算：

σ%=ymax-y(∞)y(∞)×100%

代入近似数据：

σ%=1.27-1.111.11×100%
σ%≈14.4%

所以系统超调量约为：

14%∼15%

四、稳态误差分析

单位阶跃输入为：

r(t)=1

仿真稳态输出约为：

y(∞)≈1.11

因此稳态误差为：

ess=r(∞)-y(∞)=1-1.11=-0.11

稳态误差绝对值为：

∣ess∣≈0.11

相对误差约为：

11%

说明系统最终输出略大于给定输入，存在一定静差。

五、结论

频率响应校正后，系统阶跃响应能够快速收敛，调节时间较短，系统稳定性明显改善。仿真结果表明，超前校正器能够有效提高直线一级倒立摆系统的动态性能，使原本不稳定的倒立摆系统实现稳定控制。但系统输出存在约 0.10∼0.11的稳态误差，说明该校正器没有完全消除静差，若要进一步提高稳态精度，可以考虑增加积分环节、滞后校正环节，或重新调整开环低频增益。